АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ МЕДНЫХ ТРУБ

ИНСТРУКЦИЯ

СЕРИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЕМИУМ-КЛАССА

КАТАЛОГ

Конструкция. Технические параметры	02

Описание и функций	03

Руководство по эксплуатации	04

Техническое обслуживание	08

Внимание	09

Руководство по неисправностям	09

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание: во избежание несчастных случаев, приводящих к травмам, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и ознакомьтесь с рекомендациями перед использованием устройства.

- Следите за чистотой и порядком в рабочей зоне, чтобы избежать попадания мусора и несчастных случаев во время эксплуатации;

- При использовании устройства сохраняйте ясный ум, не работайте после переутомления, приема лекарств, употребления алкоголя или болезни;

- Храните устройство надлежащим образом и не допускайте, чтобы дети контактировали с ним или пользовались им. Не используйте в работе с ним некачественные материалы и проинструктируйте персонал, эксплуатирующий его;

- Во избежание несчастных случаев используйте оригинальные аксессуары, включая зажим, зарядное устройство, блок аккумуляторов и т. д.;

- Пожалуйста, обратите внимание на нагрев мотора в течение длительного периода эксплуатации, серьезный нагрев приведет к срабатыванию защиты от перегрева;

- При использовании устройства при температуре окружающей среды выше 50 °C, может срабатывать защита от перегрева;

- При температуре ниже 5 °C аккумуляторная батарея будет менее эффективна;

- Пожалуйста, не модифицируйте устройство, при необходимости обратитесь к производителю или дилеру. Если устройство будет вскрыто частным лицом или неавторизированной организацией, гарантия аннулируется!

- Не извлекайте аккумуляторный блок, чтобы избежать несчастных случаев. Его следует утилизировать или перерабатывать отдельно от бытового мусора. Обращайтесь с аккумулятором в соответствии с местными экологическими нормами.

Индикатор неисправности

ВНЕШНИЙ ВИД И КОНСТРУКЦИЯ

Индикатор заряда батареи

Выключатель подсветки

Фиксатор зажима трубы

зажим для трубы

Кнопка запуска

Рукоятка

Аккумулятор

Ремешок

Подсветка

Технические параметры

| Модель | ST-E900A | ST-E900AM |
| --- | --- | --- |
| Габариты | 243 x 101 x 102 мм |  |
| Для труб диаметром | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" | 6 мм, 1/4", 9 мм, 3/8", 12 мм, 1/2", 5/8"(16 мм), 3/4"(19 мм) |
| Форма расширения трубы | Развальцовка 45° |  |
| Номинальное напряжение | 11.1 В |  |
| Емкость аккумулятора | 2.2 Ah |  |
| Частота вращения валцевателя | 135 об/мин (для трубы 5/8") |  |
| Время полной зарядки | до 100 минут |  |
| Рекомендуемая температура эксплуатации | 5°C - 40°C |  |

| Зарядное устройство |  |
| --- | --- |
| Входное напряжение | 100-240 В Переменного тока |
| Выходное напряжение | 12 В Постоянного тока |
| Частота | 50/60 Гц |
| Выходная сила тока | 1,5 А |
| Входная мощность | 22 Вт |

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Зажим для трубы: зажим для фиксации медной трубы;

Подсветка: для дополнительного освещения, первоначально в выключенном состоянии;

Индикатор уровня заряда батареи:

Он разделен на четыре деления: "100%" заряда - четыре деления; "75% три деления"; "50%"два деления; "25% одно деление";

25% одно деление светится и мигает при низком уровне питания, эксплуатация не может быть продолжена, необходимо использовать после зарядки.

Кнопка включения подсветки: для включения подсветки во время развальцовки трубы, нажмите на кнопку и удерживайте 3 секунды;

Кнопка запуска: для запуска устройства и проведения операции по вальцеванию трубы;

Фиксатор зажима трубы: переместите рукоятку, чтобы затянуть зажим;

Рукоятка: для удержания во время работы, оснащена резиновым покрытием;

Аккумуляторный блок: для литиевой аккумуляторной батареи, используемой для обеспечения питания устройства;

Подвесной ремешок: наденьте на запястье во время работы, чтобы предотвратить падение устройства;

Индикатор неисправности: отображает состояние неисправности (первый индикатор слева);

Зарядное устройство: используется для зарядки аккумуляторной батареи;

Индикатор зарядки: отображает состояние зарядки аккумуляторной батареи.

| РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА - Крепко удерживайте инструмент, нажмите на выступающие части в виде полос с обеих сторон аккумуляторного блока и потяните его вниз. - Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, убедитесь, что аккумулятор правильно установлен. - Включите зарядное устройство. Индикатор зарядки загорается красным, затем индикатор зарядки загорается зеленым, указывая на завершение зарядки. - После зарядки установите аккумулятор в инструмент. Длинная закругленная часть аккумулятора должна быть совмещена с круглой канавкой док-станции аккумулятора. Если аккумулятор полностью не заряжается в течение 4 часов, вероятно срок его службы исчерпан. Пожалуйста, свяжитесь с производителем или представителем компании, чтобы приобрести новый аккумулятор. Если срок службы аккумулятора истек, немедленно прекратите зарядку, чтобы избежать несчастных случаев. | Аккумулятор Выступающие части в виде полос |
| --- | --- |
|  | Аккумулятор Зарядное устройство Индикатор зарядки |
|  | положение аккумулятора Аккумулятор |

| РАЗВАЛЬЦОВКА - Подготовка перед развальцовкой, резка трубы Сначала поместите трубу между верхним и нижним рядами опорных роликов и поверните маховик по часовой стрелке, чтобы резак двигался вперед; когда резак слегка коснется трубы, поверните маховик по часовой стрелке на 1/4 оборота, чтобы резак вошел в трубу. Вращайте труборез вокруг трубы полностью 2-3 раза, а затем повторите вращение маховика по часовой стрелке на 1/4 оборота, а затем поверните резак ещё 2-3 раза. При таком многократном вращении маховика и резака труба будет отрезана. - Подготовка перед развальцовкой, снятие заусенцев Вставьте резак для снятия заусенцев в отверстие трубы и проверните, чтобы удалить заусенец на торце трубки. - Подготовка перед развальцовкой, установка гайки Как показано на рисунке, наденьте гайку на трубу | Опорный ролик Резак Маховик Труба Фреза |
| --- | --- |
|  | Риммер Труба Резак |
|  | Соединительная часть Труба Гайка |

| - Подготовка перед развальцовкой, зажим трубы Откройте зажим инструмента для развальцовки, а затем переместите трубу до тех пор, пока конец трубы не коснется ограничителя трубы. - Подготовка перед развальцовкой, установите зажим Разожмите рукоятку фиксатора и поместите в развальцовку зажим с трубой. - Подготовка перед проведением развальцовки – сожмите рукоятку фиксатора Убедитесь, что зажим установлен в нужное положение, и зажмите рукоятку фиксатора развальцовки. | Ограничитель трубы Труба Зажим |
| --- | --- |
|  | Рукоятка Зажим |
|  | Рукоятка |

| - Развальцовка трубы Нажмите и отпустите кнопку "Пуск". Инструмент начнёт развальцовку трубки. Примечание: не открывайте рукоятку фиксатора во время развальцовки. Запрещается устанавливать зажим в инструмент для развальцовки без трубы в зажиме. - Извлеките трубу После развальцовки трубы, откройте рукоятку фиксатора, извлеките зажим с трубкой. - Развальцовка выполнена, подсоедините трубу Навинтите гайку на штуцер, затяните ее гаечным ключом. | Кнопка запуска |
| --- | --- |
|  | Рукоятка Зажим |
|  | Штуцер Гайка Труба |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Регулярно используйте щетку для очистки вальцевателя от медной стружки;

2. Смазывайте вращающуюся часть рукоятки фиксатора;

3.  Регулировка запирающего механизма

Недостаточное усилие зажима фиксатора трубы, может привести к слишком маленькому раструбу медной трубки. Усилие зажима фиксатора можно увеличить, вращая внешний шестигранный эксцентриковый вал;

| 3.1 Ослабьте шестигранную гайку гаечным ключом; 3.2 С помощью гаечного ключа поверните внешний шестигранный эксцентриковый вал в соответствии с требуемым усилием зажима, для увеличения усилия зажима вращайте по часовой стрелке; 3.3 Затяните шестигранную гайку, зафиксируйте внешний шестигранный эксцентриковый вал гаечным ключом, чтобы предотвратить вращение внешнего шестигранного эксцентрикового вала, а затем затяните шестигранную гайку другим ключом; 4. Освещение Нажмите и удерживайте выключатель освещения в течение 3 секунд, чтобы включить освещение.. | Шестигранный эксцентриковый вал Гаечный ключ Шестигранная гайка |
| --- | --- |
|  | Выключатель освещения |

ВНИМАНИЕ

1. 	Не вставляйте зажимной патрон без медной трубки развальцовку, это может привести к повреждению зажимного патрона и устройства;

2. 	Не открывайте рукоятку фиксатора зажима трубы во время работы, чтобы не допустить заклинивания устройства;

3. 	Если пусковой выключатель срабатывает по ошибке в нерабочем состоянии, устройство автоматически перезагружается;

4. 	Если после регулировки запирающего механизма очень трудно нажимать на рукоятку, это указывает на чрезмерно высокое усилие зажима фиксатора, ослабьте усилие (стр. 8 пункт 3).

РУКОВОДСТВО ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ

Индикация состояния и неисправности: первый слева от индикатора питания используется для отображения состояния неисправности: 
 горит,  не горит и

| Индикация неисправности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Световой индикатор | Описание | Ошибка |
|  | 1 продолжительный сигнал | Защита от перегрузки по току |
|  | 1 продолжительный сигнал + 1 короткий | Слишком высокая температура |
|  | 1 продолжительный сигнал + 2 коротких | Защита от перенапряжения |
|  | 1 продолжительный сигнал + 3 коротких | Защита от пониженного напряжения |

| Прочие неисправности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проблема | Возможная причина | Решение |
| При нажатии кнопки работы не вращается или останавливается | 1. Разряженный аккумулятор | Зарядите аккумулятор |
|  | 2. Неисправность электроцепи или двигателя | Обратитесь к производителю или дилеру для ремонта |
|  | 3. Возле конуса валцевателя имеются посторонние вещества или стружка | Очистите от посторонних предметов, стружки, пыли |
| Раструб трубы слишком маленький | 1. Сила блокировки рукоятки слишком мала | Отрегулируйте угол внешнего и внутреннего эксцентрикового вала |
|  | 2. Между раструбом трубы и ограничителем трубы на зажиме, есть очевидный зазор | Медная труба должна плотно прилегать к ограничительной пластине на фиксаторе |
|  | 3. Заусенцы на торце трубы, могут мешать плотному прилеганию к ограничителю | Удалите заусенцы с помощью риммера |
| Царапины на внутреннем диаметре раструба (за исключением мелких кольцевых отметин) | Металлическая стружка или пыль приклеились к конусу валцевателя трубки, или внутренней стенке трубки | Удалите металлический мусор или пыль |
| Наложение металла на внешнюю стенку раструба (за исключением мелких кольцевых отметин) | Стружка металла застряли в зажимном отверстии | Удалите металлический мусор или пыль |
|  | Положение отверстия зажимного патрона серьезно изношено | Приобретите и замените зажимной патрон |